铁岭市生态环境局清河区分局

铁清环审函〔2024〕5号

关于《清河区2023-2024年水系连通及水美乡村建设县（农村河流治理及水美乡村建设工程

部分）项目环境影响报告书》的批复

铁岭市清河区水利工程项目建设管理服务中心：

你单位报来的《清河区2023-2024年水系连通及水美乡村建设县（农村河流治理及水美乡村建设工程部分）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。根据国家有关环保法律法规要求，我局组织专家对《报告表》进行了评审，现批复如下：

一、项目概况

项目实施清河区境内养马大河、打车沟河、苔碧河、北大沟河、喜鹊沟河、聂家沟河、金家沟河、老谷峪河、张家堡子河、斛米沟河、孔台沟河、闫家堡子河、石家堡子、后马沟河、小清河共15条河的生态治理，治理总长度67.6km；河道清障共计16处，河道清淤 46.60km；生态护岸长度 57.31km；滨岸带修复面积29.53ha，新建生态堰13座，拆除重建桥梁1座，拆除重建漫水路2座，新建巡河道路 2.60 km，新建连接路0.185 km;在打车沟村、石家堡子村、周家堡子村、广东山村、曾家屯村、罗家堡村建设6个水美乡村生态节点，并配套建设工程信息化运维系统1套。本工程静态总投资15261.31万元，其中环境保护工程108.10万元。

在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效减缓和控制，我局同意你单位按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告书》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

1.落实水污染防治措施。施工现场不设材料、车辆、机械维修清洗场地；避免雨季施工，且物料堆场采取防冲刷措施，并进行遮盖，防止因雨水冲刷造成含大量悬浮物的废水进入地表水体造成水体污染。施工废水经沉淀池沉淀后回用于场地降尘；施工人员生活污水使用移动环保厕所并委托市政部门定时抽运，严禁随地排放、不得排入河道，工程施工结束后及时拆除施工区内的移动环保厕所，并对其原址进行彻底清理、消毒，以免污染河道水体及周围环境。要通过采取分段分层控制推进施工，最大限度地控制水下施工作业对底泥的搅动范围和强度，减少悬浮物发生量，最大限度控制施工对水质的影响。

2.落实大气污染防治措施。项目施工期在边界设置施工围挡，临时物料堆场及废料堆场需用篷布进行遮盖，防止风吹起尘，加强施工人员管理，运输车辆在施工现场及通过敏感目标时低速慢行，控制车辆扬尘；运输物料车辆需进行遮盖，防止物料散落地面；运输车辆定期进行清洗，防止带泥上路；本工程锚石、木桩、栈道等均采用预制件，不得在现场设置混凝土搅拌、木质材料防腐等工序。尽量选用非燃油机械进行施工作业，不可替代的燃油机械需选用符合相关标准要求的高质量燃油，并定期检修。本工程施工期无组织排放颗粒物要满足辽宁省《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB 21/2642-2016）要求。要采取防治措施，稀释底泥在清理、运输及堆放过程产生的恶臭气体。疏浚过程以及疏浚产生的底泥堆存过程中产生的H2S、NH3、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物排放标准值。

3.落实噪声污染防治措施。要采用低噪声设备，弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，以达到降噪效果，加强机械设备的维修和保养；工程沿线 41 处村镇居民区施工时，应设置移动声屏障。施工期噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求。

4.落实固体废物污染防治措施。施工人员产生的生活垃圾通过设立垃圾箱由环卫部门及时运走；要保证工程剩余物料回收，生态节点区、临时道路区土石方无余方，河道治理区的一般土石方在各河道之间内部调配平衡，产生弃土（含清淤挖方）用于低洼区回填平整，拆除桥梁和漫水路建筑垃圾用于临近乡村道路的铺设，确保固体废物对周围环境的影响得到有效控制。

5.落实生态保护和恢复措施。要尽量减少对河道、河床及植被的破坏，杜绝影响水生生境的污染事故发生；施工过程应避开鱼类繁殖期，避免对水生生境的直接影响；要严格控制施工占地，做好表土剥离，做好水土流失防治措施，对于临时占地区实施植被恢复措施，施工结束后要采取复垦绿化措施。

6.要强化运行期环境保护措施。及时实施工程两侧的绿化工程，并加强对生态恢复措施的检查，对因自然灾害或人为因素未成活的植被应进行补种，确保发挥应有的生态效益；加强工程周边绿化，加大防汛抢险通道路面清扫力度，防止固体废物对周围景观造成影响，杜绝一切破坏生态环境的事件发生。

三、严格执行环境保护“三同时”制度

项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成后，建设单位须按规定程序和标准进行项目竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，项目建设单位应从其规定。

铁岭市生态环境局清河区分局

2024年7月15日