铁岭市生态环境局清河区分局

铁清环审函〔2025〕3号

关于《辽宁东升冶金工程有限公司供暖锅炉

项目建设项目环境影响报告表》的批复

辽宁东升冶金工程有限公司：

你单位报来的《辽宁东升冶金工程有限公司供暖锅炉项目建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据国家有关环保法律法规要求，我局组织专家对该《报告表》进行了评审，现批复如下：

一、辽宁东升冶金工程有限公司位于铁岭市清河区工业园区内，主要生产连铸连轧机、电弧炉等。本项目在该企业铸造厂区（已停工）铸造车间东侧闲置空地上，新建1台4t/h燃生物质颗粒锅炉用于办公区域及车间供暖，锅炉采用低氮燃烧技术，配置旋风除尘加袋式除尘器处理锅炉废气后经35m高钢制烟囱排放。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效减缓和控制，我局同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

1.落实大气环境保护措施。项目锅炉要使用低氮燃烧技术，废气经旋风除尘和袋式除尘组合技术处理，经35米高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值；燃料贮存在材料库，灰渣贮存在一般固废暂存间，要规范作业，通过密闭锅炉房并封闭运输以减少粉尘产生量。

2.落实水环境保护措施。项目锅炉定期排污水经园区管网排入清河区污水处理厂，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2要求。

3.落实噪声环境保护措施。项目要选用低噪声设备，采取基础减振、建筑门窗墙体隔声、加强设备维修保养等措施，降低噪声污染，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.落实固体废物污染防治措施。项目锅炉除尘灰、锅炉灰渣要袋装，定期出售有机肥厂作为肥料，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；除尘器废布袋定期由厂家直接更换回收，不在场内贮存；机械设备维护过程产生的废机油、废机油桶暂存在厂内危废贮存点，定期委托有资质单位进行处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

5.强化环境风险防范和应急措施。落实厂区分区防控要求及防渗地面等环境风险防范措施，做好应急物资储备。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

三、落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施及《报告表》制定的各项监测计划落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；在项目实际排污前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，建设单位须按规定程序和标准进行项目竣工环境保护验收及信息公开。

四、本《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，你单位应从其规定。

铁岭市生态环境局清河区分局

2025年1月17日