铁岭市生态环境局清河区分局

铁清环审函〔2025〕6号

关于《雪树精酿啤酒（辽宁）有限公司

建设项目环境影响报告书》的批复

雪树精酿啤酒（辽宁）有限公司：

你单位报来的《雪树精酿啤酒（辽宁）有限公司建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。根据国家有关环保法律法规要求，我局组织专家对该《报告书》进行了评审，现批复如下：

一、雪树精酿啤酒（辽宁）有限公司位于铁岭市清河区昌盛路89号，厂区占地面积66000m2，主要从事酒、饮料和精制茶的生产制造。本项目为新建项目，总投资3000万元，利用承租场地西南角1座现有闲置生产厂房（现有其他厂房设计为预留），购置安装精酿啤酒和威士忌生产设备，生产产品为精酿啤酒和威士忌。建成达产后，可年产精酿啤酒15000kL、威士忌100kL。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效减缓和控制，我局同意你单位按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告书》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

1.落实大气环境保护措施。麦糟、热凝固物、废酵母要从生产装置排出后要通过密闭管道输送至储罐密闭暂存。出糟时，通过储罐罐底管道密闭输送至罐车外运，避免麦糟出现跑冒滴漏；麦芽预处理粉尘采用局部负压方式收集，经袋式除尘器处理后通过20m高的1#排气筒（DA001）有组织排放，未收集到的粉尘经卸料棚面源无组织排放；喷码及封箱有机废气采用集气罩局部负压收集至活性炭吸附装置（TA002）处理，处理后于车间内无组织排放；2台燃天然气锅炉配备低氮燃烧器，其中1#燃气锅炉烟气经1根16m高的2#排气筒（DA002）有组织排放，2#燃气锅炉烟气经1根16m高的3#排气筒（DA003）有组织排放；污水站加盖密闭，恶臭废气经负压引出至活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高的4#排气筒（DA004）有组织排放，未收集到的恶臭废气污染物经喷洒除臭剂处理后于污水站面源无组织排放。

要确保DA001有组织排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；DA002、DA003排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3锅炉大气污染物特别排放浓度限值；DA004排放的氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。卸料罩棚面源无组织排放的颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2厂界无组织标准限值要求；生产车间面源无组织排放的NMHC最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1排放限值要求；污水站面源无组织排放的氨、硫化氢最大落地浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩二级标准。

2.落实水环境保护措施。项目酒瓶/易拉罐润洗废水（全部）及部分锅炉排污水、制水工艺废水（包括反渗透浓水、反冲洗废水、树脂再生废水）回用于车间地面清洗；其他污废水全部经自建污水处理站处理后间接排放至铁岭市清河区污水处理厂集中处理，达标后排至清河。要确保厂区污水总排口排放水质中，COD、NH3-N、SS、BOD5、TN、TP等满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2要求，pH满足《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）及其修改单表1啤酒企业预处理标准。

3.落实噪声环境保护措施。项目要选用低噪声设备，采取安装基础减振装置、合理布局等声源控制措施处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求。

4.落实固体废物污染防治措施。项目产生的废原辅料包装、废活性炭、废UV灯管、试验废液、废试剂瓶等危险废物要采取加盖或收集的方式，分类分区暂存于危废贮存点，定期委托资质单位处置，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；麦糟、热凝固物、废酵母于专用储罐内密闭暂存，作为优质饲料生产原料定期外售；筛余物、除尘器收尘采用密封袋收集至一般固废暂存间暂存，定期外运综合利用；非有毒有害废原辅料包装打捆后于一般固废暂存间暂存，定期外售；废产品包材密封袋收集至一般固废暂存间暂存，定期外售；废石英砂、纯水制备废活性炭、废分子筛、废RO膜、废交换树脂、废布袋更换后由供给厂家回收处置，即产即清，不暂存；废水处理污泥经干化后袋装收集，暂存于污泥脱水间，定期交由有机肥场综合利用；要满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾设置垃圾箱收集后交由市政环卫部门统一清运处置。

5.强化环境风险防范和应急措施。落实厂区分区防控要求及防渗地面等环境风险防范措施，做好应急物资储备。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

三、落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施及《报告书》制定的各项监测计划落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；在项目实际排污前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，建设单位须按规定程序和标准进行项目竣工环境保护验收及信息公开。

四、本《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，你单位应从其规定。

铁岭市生态环境局清河区分局

2025年1月27日