铁岭市生态环境局清河区分局

铁清环审函〔2025〕7号

关于《铁岭忠意食品有限公司年屠宰1100万只

肉鸭项目环境影响报告书》的批复

铁岭忠意食品有限公司：

你单位报来的《铁岭忠意食品有限公司年屠宰1100万只肉鸭项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。根据国家有关环保法律法规要求，我局组织专家对该《报告书》进行了评审，现批复如下：

一、铁岭忠意食品有限公司年屠宰1100万只肉鸭项目位于辽宁省铁岭市清河区杨木镇前杨木村清扬路39号，租赁铁岭润霖食品集团有限责任公司现有闲置空厂房进行建设，不新增用地面积。项目占地面积25219.2平方米，建筑面积约16971平方米，设置一条半自动化生产线，并配套建设废气、废水、固废等环境治理设施，年屠宰肉鸭1100万只，项目产品方案为年产肉鸭成品20075吨、鸭舌55吨、鸭翅275吨、鸭掌330吨、可食用内脏（心、肝、肠等）2200吨、鸭血1650吨、干鸭毛1320.55吨。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效减缓和控制，我局同意你单位按照《报告书》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

1.落实大气环境保护措施。项目屠宰车间废气经负压收集+UV光氧+活性炭吸附+15 m排气筒DA001排放；生物质锅炉燃烧废气经低氮燃烧+多管式旋风除尘器+布袋除尘器+35 m排气筒DA002排放；污水处理站废气经加盖密闭、负压收集+UV光氧+活性炭吸附+15 m排气筒DA003排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。屠宰车间、污水处理站废气氨、硫化氢、臭气等浓度排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；生物质锅炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度等排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）小型食堂标准要求。待宰区、屠宰车间、污水处理站等定期喷洒除臭剂，生物质颗粒经袋装、封闭燃料库内储存，锅炉房全封闭，厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；无组织氨、硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

2.落实水环境保护措施。项目屠宰车间废水、锅炉房排水（包括包括锅炉排污水和软化处理废水）、消毒液配制废水、液氨制冷循环水排水、初期雨水等生产废水以及生活污水、食堂废水等，要经厂区自建的污水处理站，采用“羽水分离+格栅+隔油+水解酸化+气浮+厌氧+好氧+生物滤池+消毒”工艺处理达标后经干渠排入清河。pH值、动植物油、大肠菌群数满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3禽类屠宰加工一级标准要求，COD、BOD5、氨氮、SS、总氮、总磷（磷酸盐（以P计））、氯化物满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表1标准；最高允许废水排放量满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中表3的标准要求。

3.落实噪声环境保护措施。项目要选用低噪声设备，采取减振等措施，运营后厂界噪声要满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.落实固体废物污染防治措施。项目检疫前死鸭经病死禽暂存库暂存后委托专业公司进行无害化处理；鸭粪集中清理经专用密闭容器盛装，日产日清，外售综合利用；废鸭毛经袋装后冷冻成块、废脱毛蜡/鸭毛经密闭包装外售专业公司综合利用；不可食用内脏、胃内容物、分割肉渣、不合格产品等采用专用密闭容器盛装，经冷冻库暂存后外售综合利用；污水处理站格栅渣、废油脂经密闭容器包装后，连同废包装材料、锅炉灰渣、除尘器收集尘等其余一般固体废物，经一般固废暂存间暂存后外售综合利用，污泥经污泥池暂存后委托专业公司清运处置；废化学品包装、在线监测废液、废UV灯管、废活性炭、废冷冻油、废冷冻油桶、废机油、废机油桶等危险废物经厂内危险废物贮存点暂存后委托有资质单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；废布袋、废离子交换树脂等由厂家更换回收，检疫废物由检疫人员带走处理，不在厂内暂存；生活垃圾经生活垃圾箱暂存后委托环卫部门处理；餐厨垃圾（含隔油池废油）经专用容器暂存后委托专业公司统一清运。

5.强化环境风险防范和应急措施。落实厂区分区防控要求及防渗地面等环境风险防范措施，做好应急物资储备。按照相关规定修订和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。你单位要与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

三、落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施及《报告书》制定的各项监测计划落实。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；在项目实际排污前，必须依法申领排污许可证，并按证排污。项目竣工后，建设单位须按规定程序和标准进行项目竣工环境保护验收及信息公开。

四、本《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点，采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，你单位应从其规定。

铁岭市生态环境局清河区分局

2025年1月27日