建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产60台套粮食加工设备异地搬迁

扩建改造项目

建设单位（盖章）：铁岭华鑫机械科技有限公司

编制日期：2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产60台套粮食加工设备异地搬迁扩建改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李宏儒 | 联系方式 | 17640270666 |
| 建设地点 | 辽宁省铁岭市清河区工二街 |  |  |
| 地理坐标 | 124 度 6 分 50.261 秒， 42 度 33 分 3.003 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3499 其他未列明通用设备制造业 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造 349 其他通用设备制造业 |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21192 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置判定一览表 专项评 价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 不涉及; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 不涉及; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 不涉及; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染 类建设项目。; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《清河区工业园区总体规划（2012－2030）》 审批机关：铁岭市清河区人民政府 审批文件名称：铁岭市清河区人民政府关于对铁岭市清河工业园区总体规划（2012-2030年）的批复 审批文号：铁清政〔2017〕74号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《清河区工业园区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：铁岭市环境保护局 审查文件名称及文号：关于《清河区工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》；铁市环审函〔2013〕12号 |  |  |
| 规划、规划环境 影响评价及规划环评审查意见符合性分析 | - 1、与《清河区工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 - 本项目与清河区工业园区总体规划符合性分析见下表： 表1-2 本项目与清河区工业园区总体规划相符性分析一览表 条目; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 规划范围; 清河区工业园区位于清河区市域范围的西部，紧靠开原市，东至小清河，西到开清交界区，南抵南台村北侧，北达大孟村，规划面积12.3平方公里。; 本项目位于清河区工业园区内，占地为工业用地，符合园区规划; 符合. 发展定位; （1）性质 立足资源、区位、交通、能源优势，以高科技、高尖端为动力的集商住、农产 品加工、缓控肥生产、机械加工、石油机械、新型建材、食品加工于一体的现代化工业产业园区。 （2）总体功能定位 a.形成产业链条相对完善的现代化综合性产业片区。 b.成为辽宁省乃至东北地区高效节能环保的产业集群区。 c.力争打造全国知名的高新科技产业试验基地。; 本项目属于其他通用设备制造业，属于机械加工项目，符合规划发展定位。; 符合. 产业发展; 全区基本形成了高能产业、食品加工、新型材料三大工业集中发展区，初步形成了电力、食品加工、机加、建材、服装五大主导产业，啤酒、特种钢、绿色饮品、冷饮、服装等产品为主的工业格局。清河区已经进入了工业化中级阶段的初期，经济发展正在逐渐走向集聚发展阶段。; 本项目属于其他通用设备制造业，属于机械加工项目，符合产业发展。; 符合. 空间结构和功能布局; 空间结构： 根据工业园区的现状情况和未来发展的要求，确定工业园区的结构模式为组团式发展，昌盛路东西贯穿，成为联系各组团的纽带，维系各工业组团的完整性，空间结构概括为“一核、两轴、两区”。 “一核”：是指沿昌盛路的西侧形成的公共配套服务核心，既要满足工业园区的 整体公共服务需求，又要提供日常居民的生活服务需求。 “两轴”：是指依据现有条件，形成的南北向小清河景观轴和东西向的绿地景观轴，旨在为工业园区提供良好的环境品质。 “两区”：是指以昌盛路为中心分隔的南、北两个工业片区，这也符合了清河区城市总体规划的发展要求。 功能布局： 本着“统一规划开发使用强度，形成主次分明的格局”的原则，规划对于不同街区各类用地的开发强度作一般性的规定，并制定统一原则： 符合城市整体形象地块的开发强度决定城市空间形态，开发强度的控制必须服从城市的整体形象；符合市场规律的原则市场通过调控土地价格影响开发强度，进而影响城市形态；维护城市尺度的原则必须继承和延续历史文脉，在开发强度控制中必须维护现有城市尺度；符合生态良好的原则－开发强度的不合理会严重影响城市的生态环境。首先要兼顾城市生态系统； 考虑到整个工业园区的用地布局和今后的发展情况以及自然地理条件的影响制约，按照组团式发展的指导思想，将工业园区划分为“一园六区”七大组团，即：农产品加工区、缓控肥生产区、新型建材生产区、机械加工区、食品加工区、商住区、石油机械产业园。; 本项目属于机械加工项目，购置现有工业用地，符合规划空间结构和功能布局要求。; 符合. 规划环评结论; 《清河区工业园区总体规划》本着高起点、高水平、高标准的原则，充分利用区位优势、外引内联，以高科技、高尖端为动力的集商住、农产品加工、缓控肥生产、机械加工、石油机械、新型建材、食品加工于一体的现代化工业产业园区。环境影响预测表明，规划实施后，区域内的环境空气、声环境质量能够满足环境质量标准要求；污水经处理达标后排入前马河，污水处理厂建设中水回用配套设施后，前马河水质能够满足环境功能区划的要求；土地使用功能发生改变，陆生生态系统将受到一定的影响。园区在认真落实污染减缓措施和节能减排措施、完善集中供热等基础设施后，资源与环境承载力基本能够保证规划的实施。; 本项目位于园区内，且属于机械加工项目，符合园区规划。; 符合. 审查意见; 三、对规划方案的主要调整意见： 1、将规划中新型建材生产区用地分类调整为三类工业用地，将机械加工区用地分类调整为二类工业用地。 2、按照园区发展规划，对相应的企业制定搬迁计划，迁入符合相应类别的区域。同时，对今后入住企业要严格按照批准的规划的要求进入相应的区域。 3、工业园区热源厂要根据实际供汽及供暖需求，合理调节热源厂的供热输出功率，以与供热需求相匹配。 4、工业园区要增设废机油的集中临时贮存设施，并要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。园区内的机械加工等产生废机油的企业要定期将废机油送至该贮存设施处，再统一交有相应危险废物处置资质的单位处理。; 本项目位于园区内，占地性质为工业用地；项目属于机械加工项目，符合园区规划；厂区供暖由市政供暖；危废按照园区和最新文件要求贮存，妥善处置。; 符合. 本项目位于清河工业园区三类工业用地规划区，符合园区用地规划（附图6）。 本项目其他通用设备制造业项目，属于机械加工项目，符合产业发展规划要求。项目不属于园区规划及规划环评中建议园区禁止建设的“高耗水、高污染行业企业，如：再生造纸、纺织印染、冶金工业、石油加工、屠宰等项目”。 因此项目的建设符合相关规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于“C3499其他未列明通用设备制造业”，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 铁岭华鑫机械科技有限公司建设项目位于辽宁省铁岭市清河区工二街，项目东侧为辽宁中顺电力检修有限公司；西侧紧邻工二街，隔路为空地；南侧为闲置厂房；北侧为兴园路。根据企业不动产权证，项目用地属于工业用地，项目位于园区规划的工业用地范围内，符合园区规划。项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等；铁岭华鑫机械科技有限公司建设项目购置园区土地，根据其不动产权证，土地用途为工业用地，符合用地要求。综上，本项目选址合理。 - 3、环境管理政策符合性分析 “三线一单”符合性分析： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限”的要求，以及《辽宁省生态环境分区管控方案（2023年版）》（辽环发〔2024〕29号）及《关于印发<铁岭市生态环境分区管控动态更新成果>》的通知》（铁岭市生态环境局2024年12月4日），对本项目与“三线一单”的符合性进行分析，详见下表。 表1-3 “三线一单”符合性分析 “三线一单”内容; 要求; 项目情况; 符合 情况. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新 建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于辽宁省铁岭市清河区工二街，不在铁岭市生态保护红线内，周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目有机废气通过废气处理装置处理后，由高20米排放筒高空排放，对周边环境影响较小；生活污水化粪池处理，后通过市政管网排入清河区污水处理厂，对周围环境影响较小；能够满足“环境质量底线”要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有 关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目营运过程中消耗一定量的水、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列 出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面 清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单》，国家工信部发布的《淘汰落后产能》公告，环保部会同国务院有关部门指定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容，本项目均不在其列。; 符合. 本项目与铁岭市清河区ZH21120420001重点管控单元要求的符合性分析见下表： 表1-4 与管控单元的符合性分析表 管控类别; 主要内容; 符合性分析; 符合性. 空间布局约束; 1、以现代冶金铸造、信息产业化，自动化设备，汽车及汽车零部件，风力发电为主导产业；2、集中供热，取缔现有取暖、生产小锅炉；3、严禁高耗能、高排放产业。; 本项目位于辽宁省铁岭市清河区工二街，属于通用机械设备制造，符合主导产业要求；厂区供热采用园区集中供热，不涉及建设锅炉；本项目不属于高耗能、高排放产业。; 符合. 污染物排放管控; 1、环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》中的二级标准；2、SO2控制在99012t/a以内，NO2控制在46176t/a以内；COD控制在1608t/a以内；3、土壤环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准； 4、热源厂废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的二类区II时段标准；5、工业炉窑大气污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-96）；6、恶臭污染物场界标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改标准；7、污水处理厂废气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准；8、餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；9、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；10、危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）；11、污水处理厂污泥排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥控制标准，污泥处理后进行填埋处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）入场要求，污泥经处理后含水率小于60%。; 本项目喷漆废气VOCs经收集吸附处理后，排放满足最新标准排放限值要求；废气颗粒物经收集处理后达标排放；生活污水经化粪池处理后经管网排入清河区污水处理厂处理，达标排放；生活垃圾由集中收集后由环卫清运、一般固废外售处理、危险废物由有资质单位处理。各污染物可以达标排放。; 符合. 环境风险防控; - 1、生活垃圾收集、运输密闭化，道路清扫机械化，道路保洁率100%，公厕水厕率100%，垃圾、分辨无害化处理率100%； 2、规划污水处理结合清河区城市总体规划要求，污水经清河区污水处理厂处理后排入自然水体； 3、雨水管渠根据地形地势，结合规划道路布置，将雨水就近排入水体。; 本项目生活垃圾集中收集，由环卫清运；废水为生活污水，经化粪池处理后经管网排入清河区污水处理厂处理后达标排放。; 符合. 资源利用效率; - 1、2035年用水总量控制在4307万立方米/年以下； 2、工业园区工业用地611.49公顷，占工业园区建设用地的49.83%。; 本项目用水仅生活用水，用水量较小。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 4、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》辽政办发〔2022〕16号、《铁岭市国土空间总体规划》的符合性分析 对照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号、《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》辽政办发〔2022〕16号、《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发〔2024〕11号）、《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》、《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气﹝2023﹞1号）、《铁岭市空气质量持续改善行动实施方案》，建设项目环境管理政策相符性分析具体见下表。 表1-5 与政策符合性分析表 序号; 政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气﹝2023﹞1号）; 五、强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理 （十）细化施工管理措施 14．推广低噪声施工设备。制定房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录，限制或禁用易产生噪声污染的落后施工工艺和设备。; 本项目使用低噪设备，合理布局，噪声达标排放。; 符合. 2; 《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》; 实施VOCs污染治理达标行动。全面梳理VOCs治理设施台账，开展简易低效VOCs治理设施清理整顿，对无法稳定达标的简易低效治理设施升级改造。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销为重点，对液体储罐、装卸、敞开液面、泄露与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展排查整治，依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择热破坏法、吸附法、生物处理法、变压吸附分离与净化技术、氧化法、冷凝回收、液体吸收法等多种治理技术的组合工艺，2022年底前完成整治工作。制定非正常工况VOCs管控规程，加强非正常工况废气排放管控。; 根据本项目特点，本项目采用吸附法治理VOCs。; 符合. 3; 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》环大气〔2021〕65号; 二、针对当前的突出问题开展排查整治 各地要以石油炼制、石油化工、合成树脂等石化行业，有机化工、煤化工、焦化（含兰炭）、制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等化工行业，涉及工业涂装的汽车、家具、零部件、钢结构、彩涂板等行业，包装印刷行业以及油品储运销为重点，并结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节，认真对照大气污染防治法、排污许可证、相关排放标准和产品VOCs含量限值标准等开展排查整治，具体要求见附件。; 本项目有机废气经密闭喷漆房收集+过滤棉+二级活性炭吸附+20米高排气筒处理后达标排放。; 符合. 4; 《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》辽政办发〔2022〕16号; 大力推进重点行业VOCs治理.以石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等行业为重点，开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理.针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查，实施综合整治.除因安全生产等原因必须保留的以外，逐步取消炼油、石化、煤化工、原料药制造、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路.加强非正常工况VOCs管控力度，督促企业制定非正常工况管控规程，石化、化工企业制定检维修期间VOCs管控方案，规范开展泄漏检测与修复.利用走航监测、抽查、监督监测等方式，加强企业、工业园区监管，依法关停整治污染严重企业.依法依规加大源头治理力度，强化涂料、油墨、胶粘剂等产品VOCs含量限值标准执行情况监督检查.加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度和执法监管.; 本项目VOCs采用二级活性炭处理后有组织排放，活性炭定期更换，保证处理效率。; 符合. 5; 辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》的通知（辽政发〔2024〕11号）; （三）实施低VOCs原辅材料源头替代。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，实施低VOCs原辅材料源头替代工程。; 本项目运营期涉VOCs物料为油漆，使用低VOCs含量; 符合. 6; 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》; 强化挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点，加强VOCs源头、过程、末端全流程治理；持续推进钢铁行业超低排放改造，出台焦化、水泥行业超低排放改造方案；开展低效治理设施全面提升改造工程。; 本项目使用低VOCs含量原料，废气经处理后达标排放。; 符合. 7; 《铁岭市国土空间总体规划》; 工业用地。以“集群化、园区化”为布局原则，鼓励零散的工业企业外迁或退二进三，鼓励园区外企业异地技改搬迁入园，促进工业用地集约高效利用。结合清河城区各产业园区发展现状、产业优势，按照园区产业错位发展、特色布局的思路，引导清河城区5个产业园区科学定位、合理布局，在清河区经济开发区统筹布局循环经济产业园、石油装备产业园、农副产品深加工产业园、清湖飞地经济产业园和物流产业园，优先保障以高端装备制造、绿色食品加工和新型农业生产资料加工等战略性新兴产业发展空间。到2035年，工业用地规模控制在7.64平方千米以内，占城镇建设用地的比例不超过45.48%。; 本项目位于工业园区内工业用地，符合园区规划。; 符合. 8; 《铁岭市空气质量持续改善行动实施方案》; （三）实施低VOCs原辅材料源头替代。 2.深入排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料企业，摸清涉VOCs产品类型及原辅材料使用比例和用量，建立管理台账，并制定低VOCs含量原辅材料源头替代计划。推进木质家具、汽车零部件等行业企业实施低VOCs含量原辅材料替代。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 本项目运营期涉VOCs物料为油漆，使用低VOCs含量，油漆均按要求进行记录，台账保存期不少于三年。; 符合. 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》和《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》的符合性分析 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》和《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》，建设项目环境管理政策相符性分析具体见下表。 表1-6 与政策相符性分析表 序号; 政策; 规范要求; 项目情况; 符合性. 1; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目运营期使用油漆存放于室内原料库内，油漆桶密封无泄漏，地面设置防渗，减少VOCs无组织排放。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目运营期涉VOCs物料为油漆，原料采购量、使用量、库存量及废弃量，均按要求进行记录，台账保存期不少于三年。; 符合. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 本项目采用全密闭收集+过滤棉+二级活性炭吸附+20米高排气筒排放，管理要求为先开启环保设施后再生产，生产后环保设施延迟关闭，保证废气全部经处理后排放。; 符合. 2; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目根据生产需求，使用低VOCs含量油漆；油漆设置全封闭油漆库，物料转移、配料均在全封闭车间内进行。; 符合. 3; 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 本项目生产过程均在封闭车间内进行，有机废气产生环节设集气罩收集。项目油漆储存、配料存放均在全封闭喷漆间、仓库内，保证无组织废气达标排放。; 符合. 4; 《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目生产过程均在封闭车间内进行，有机废气产生环节设集气罩收集。设计距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。; 符合. 5; 《加快解决当前挥发性有机物治理突出问题》; 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目结合废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，选取二级活性炭吸附装置处理工艺，可满足废气达标排放要求。; 符合. 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。; 本环评要求企业在运营期加强环保设备维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运治理设施。及时更换活性炭，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。废活性炭暂存于危废贮存点，委托有资质单位处理。; 符合. 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理工艺，采用碘值不低于800mg/g的蜂窝活性炭活性炭作为吸附剂。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 铁岭华鑫机械科技有限公司成立于2021年04月02日，注册地位于辽宁省铁岭市清河区向阳街道石油大街92号1-1。经营范围为：农副食品加工专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），农业机械制造，矿山机械制造，畜牧机械制造，建筑工程用机械制造，机械电气设备制造，风机、风扇制造，金属加工机械制造，液压动力机械及元件制造等。公司购置辽宁省铁岭市清河区工二街土地（含现有建筑），厂区占地面积21192m²，建筑面积13200m²，项目建成后年生产高效节能粮谷烘干机、智能液压卸车机、粮食自动卸车系统、粮食自动入仓系统、智能粮食输送设备及配电控制系统等可达60台（套）。 企业原计划在辽宁省铁岭市清河区工二街土地建造1号厂房和2号厂房及利旧原来土地上闲置办公楼建设办公楼，生产高效节能粮谷烘干机、智能液压卸车机、粮食自动卸车系统、粮食自动入仓系统、智能粮食输送设备及配电控制系统等可达60台（套），项目不包含喷漆，喷漆采用外委喷漆，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目不需进行环境影响评价，企业已于本项目开展前完成1号车间建设及生产线安装生产内容。现因企业根据生产需求，外委喷漆已不能满足项目生产计划及要求，故企业在计划建设2号厂房时，根据需要增设喷漆间，以满足企业生产需求，经计算项目喷漆间年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下（4.7吨/年），根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目属于年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，需对建设项目编写环境影响评价报告表。 为此，铁岭华鑫机械科技有限公司委托营口市环境工程开发有限公司对本项目进行环境影响评价，环境影响评价技术人员在收集资料、现场踏勘、走访调查的基础上，通过工程分析，污染源调查，环境现状监测，环境影响预测和评价，编制了项目环境影响报告表，供建设单位报请生态环境行政主管部门审查。 2、项目组成 项目2号车间新增喷漆房，原1号车间已建、2号车间未建设。原1号、2号车间内主要为生产粮食加工设备的主体结构件（切割、焊接、打磨、喷漆等），配套装置（驱动装置、制动装置、皮带运输装置以及相应的电控装置等）为采购成品件，主体结构件和装配在厂内完成组装调试后外售。 本项目工程主要由主体工程、储运工程、辅助工程和环保工程等组成。具体如下： 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 工程名称; 工程内容; 建设情况. 主体工程; 1号车间; 占地面积5400平方米，单层，钢结构，车间设置原材料储存区和产品储存区，车间内设置机加工生产线1条。; 依托现有. 2号车间; 占地面积4652平方米，单层，钢结构，设置机加工生产线1条，设置车间内喷漆间一座，喷漆间尺寸为8m×3m×3m，其中喷漆操作空间为6m×3m×3m，剩余部分为油漆库房。; 2号车间在建，喷漆房新建. 辅助工程; 1号办公楼; 3层办公楼，占地面积360平方米，用于员工办公使用。; 依托现有. 2号办公楼; 3层办公楼，占地面积284平方米，用于员工办公使用。; 依托现有. 门卫室; 设置门卫室，占地面积35平方米。; 依托现有. 研发中心; 设置在1号办公楼内，面积800㎡，用于产品设计。; 依托现有. 储运工程; 库房; 不设置单独库房，1号车间内分区存放原料和产品。; 新建. 油漆库; 2号车间内设置油漆库（设置围堰）和喷漆房，油漆库与喷漆房相连设置隔断，尺寸2m×3m×3m。; 新建. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供; /. 供电; 由市政供电管网提供; /. 排水; 依托市政管网，生活污水排入化粪池，经处理后通过市政污水管网排入清河区污水处理厂。; /. 供暖; 生产车间不供暖，办公楼由市政供暖公司供暖; /. 环保工程; 运营期; 废气治理; 车间内焊接设置移动式焊接烟尘净化器，经处理后烟尘车间内无组织排放；不设置单独调漆间，在喷漆间内进行调漆，喷漆间全封闭，设置进排风系统，废气经排风系统收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，经20m高的排气筒有组织排放（DA001）。; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入清河区污水处理厂集中处理; 依托原有. 噪声治理; 基础减振、距离衰减、厂房隔声等降噪措施; 新建. 固废治理; 设置一般固废暂存间1间，位于2号车间北侧，面积30平方米。设置危废暂存库1间，位于2号车间北侧，面积40平方米。喷漆间和危废间重点防渗、车间和一般固废暂存间一般防渗，其余区域已进行简单防渗; 依托原般固废暂存间，新建危废暂存库. 3、主要能源及原辅材料 本项目主要能源消耗情况详见下表： 表2-2 项目能源消耗情况表 名称; 单位; 原有项目消耗量; 本项目消耗量; 扩建后全厂消耗量; 变化量; 来源. 电; kWh/a; 44400; 市政电网. 水; t/a; 325; 市政管网. 本项目主要原辅料情况如下： 表2-3 主要原辅料消耗情况 序号; 名称; 使用量（t/a）; 包装及规格; 最大储存量; 储存周期; 储存位置; 备注. 1; 面漆; 3.5; 17kg/桶; 0.34吨; 2个月; 油漆库房; 扩建项目新增. 2; 稀释剂; 1.2; 20kg/桶; 0.2吨; 2个月; 油漆库房. 3; 油漆过滤纸; 0.02; 50张/包; 0.02; 6个月; 油漆库房. 4; 过滤棉; 1; 50kg/袋; /; 不储存，使用时购买; /. 5; 蜂窝活性炭; 7.5; 100kg/袋; /; /. 6; 砂轮; 50; 个/年; 10个; 3个月; 1号车间; 原有项目. 7; 焊丝; 2; 吨/年; 0.5; 3个月; 1号车间. 8; 钢板; 1000; 吨/年; 200; 3个月; 1号车间. 9; 支缝钢管; 200; 吨/年; 50; 3个月; 1号车间. 10; 螺旋钢管; 150; 吨/年; 50; 3个月; 1号车间. 11; H型钢; 180; 吨/年; 50; 3个月; 1号车间. 12; 工型钢; 100; 吨/年; 40; 3个月; 1号车间. 13; 角型钢; 300; 吨/年; 50; 3个月; 1号车间. 14; 圆钢; 30; 吨/年; 5; 3个月; 1号车间. 15; 氧气; 200; 瓶/年; 5瓶; 半年; 1号车间. 16; 二氧化碳气; 350; 瓶/年; 10瓶; 半年; 1号车间. 17; 丙烷; 0.45; 吨/年; 0.045吨; 半年; 1号车间. 18; 配套装置（驱动装置、制动装置、皮带运输装置、电控装置等）; 60套; /; /; 用时购买; 1号车间. 油漆用量计算：本项目生产设备较大，由多个零件组成，平均单台设备许喷漆面积约为120平方米，喷漆厚度约为100μm，固化后树脂油漆密度约为2g/cm³，则需固化后油漆量为1.44t/a，按喷涂过程固体份中附着率60%计算，面漆固体份含量约为70%，计算需要面漆3.42t/a，考率施工损失等情况，按面漆使用量3.5t/a核算。 根据企业实验结果，水性油漆不能满足产品质量需求，故本项目选择使用油性油漆，本项目面漆、稀释剂配比为质量比约为3：1（考虑使用稀释剂清洗喷枪等）。本项目油漆及稀释剂使用量及成分见下表： 表2-4 本项目油漆及稀释剂使用量及成分一览表 名称; 序号; 成分; 比例; 数量kg/a; 备注. 面漆（3500kg/a）; 1; 二甲苯; 5%; 175; 固态份：70%；挥发份：30%。挥发性有机物1050kg/a，苯系物175kg/a。. 2; 200#溶剂油; 25%; 875. 3; 醇酸树脂; 35%; 1225. 4; 改性树脂; 35%; 1225. 稀释剂 （1200kg/a）; 1; 二甲苯; 20%; 240; 挥发份： 100%。挥发性有机1200kg/a，苯系物240kg/a。. 2; 200#溶剂油; 80%; 960. 根据计算，涂料在按照施工配比混合后，涂料VOC含量为463g/L。本项目使用涂料为单组分涂料，不使用固化剂，涂料VOC含量与《工业防护涂料中有害物质限量GB30981-2020》中表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求和《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020》中表2溶剂型涂料中VOC含量的要求对比分析如下： 表2-5 溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求表 标准; 产品类别; 主要产品类型; VOC含量（g/L）; 限量值/（g/L）; 是否符合要求. 《工业防护涂料中有害物质限量GB30981-2020》; 机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料; 面漆; 463; 550; 符合. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 GB/T 38597-2020》; 工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料; 面漆（单组分）; 463; 480; 符合. 根据对比分析，本项目涂料VOC含量满足《工业防护涂料中有害物质限量 GB30981-2020》中表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求和《低挥发性有机化合物含量涂料 GB/T 38597-2020》中表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求。 根据对比分析，本项目涂料属于低挥发性涂料。涂料技术资料见附件。 表2-6 项目油漆、稀释剂、固化剂用量和其中挥发有害气体含量情况表（kg） 名称; 年耗量（kg/a）; 挥发份（kg/a）; 固体份（kg/a）; 挥发性有机物VOCs（kg/a）. 苯; 甲苯; 二甲苯; 苯系物; 挥发性有机物. 面漆; 3500; 1050; 2450; /; /; 175; 175; 1050. 稀释剂; 1200; 1200; 0; /; /; 240; 240; 1200. 合计; 4700; 2250; 2450; /; /; 415; 415; 2250. 注：苯系物：苯、甲苯、二甲苯（间，对二甲苯、邻二甲苯）、三甲苯（1,2,3-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3,5-三甲苯）、乙苯和苯乙烯的合计；. 油漆、稀释剂 4700 固体份含量2450 挥发份含量2250 60%表面附着1470 90%过滤吸附837.9 40%漆雾980 95%有组织排放2137.5 10%排气筒排放93.1 80%活性炭吸附1710 20%排气筒排放427.5 5%无组织排放112.5 未收集的漆雾喷漆房内沉降成漆渣49 95% 5% 图2-1项目喷漆物料平衡图（kg/a） 主要原辅材料成分理化性质： 表2-7 原辅材料成分理化性质表 名称; 理化性质; 毒理性质; 健康危害; 急救与防护. 二甲苯; 无色透明液体，有类似甲苯的气味，熔点：-34℃，沸点：137-140℃，闪点：27.2-46.1℃，相对密度（水=1）：0.865，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。; LD50：1364mg/kg（小鼠静脉）危规号：33535具有中等毒性。; 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。[急性中毒]：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。[慢性影响]：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量水，催吐。就医。. 4、产品方案 本项目扩建内容为新建喷漆房，增加厂内喷漆工序，故本项目扩建前后企业产品产能不变，企业产品方案见下表。 表2-8 企业产品方案表 序号; 产品名称; 产能; 简介; 产品标准. 1; 粮谷烘干机; 20台（套）/年; 以钢板为主结构，钢管制造换热器，换热进行烘干工作; 客户定制. 2; 智能液压卸车机; 10台（套）/年; 以H型钢为主结构，液压系统推动工作; 客户定制. 3; 粮食自动卸车系统; 10台（套）/年; 钢板角钢框架，电机传动皮带提升工作; 客户定制. 4; 粮食自动入仓系统; 10台（套）/年; 钢板角钢框架，电机传动皮带提升工作; 客户定制. 5; 智能粮食输送设备; 10台（套）/年; 以钢管槽钢框架为主结构，电动滚筒带动输动带工作; 客户定制. 5、主要设备 企业主要设备情况如下： 表2-9 主要设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 激光剪板机; QC4米、QC5米; 2; 原有项目. 2; 折弯机; 100吨/4米、150吨/5米; 2; 原有项目. 3; 数控等离子切割; LGK120; 2; 原有项目. 4; 多功能冲床; 4孔位、5孔位; 2; 原有项目. 5; 二氧化碳气体保护焊; NB350T; 15; 原有项目. 6; 切管机; CTK-315AC; 2; 原有项目. 7; 电焊机; 315; 5; 原有项目. 8; 焊接机器手臂; /; 2; 原有项目. 9; 切割锯; 400; 3; 原有项目. 10; 空压机; 0.9/8—180C; 3; 原有项目. 11; 吊车; 32/5T、10T、5T; 6; 原有项目. 12; 打磨机; 自带布袋除尘; 5; 原有项目. 13; 喷漆设备（包括喷枪、气泵等）; /; 2套; 扩建项目新增. 14; 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附+20米高排气筒; 风机风量20000m3/h; 1套; 扩建项目新增. - 6、劳动定员及工作制度 企业劳动定员13人，每天工作8小时，年生产250天，本项目扩建（新增）喷漆房采用现有员工调配，不劳动定员。 7、公用工程 （1）给水：企业供水由市政提供，用水为生活用水。 生活用水：企业设有员工13人，企业设置食堂及住宿，用水标准为100L·人/天，日用水量为1.3t/d，325t/a。 - 排水：生活污水经化粪池处理后由企业废水总排放口排入清河区污水处理厂。 - 生活污水：产污系数为80%，则生活污水产生量为260t/a。 供排水平衡见下表。 表2-10 项目全厂供排水平衡 名称; 用水标准; 计算 单位; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 排污 系数; 日排水 量（t/d）; 年排水量（t/a）. 生活用水; 100L人·天; 13人; 1.3; 325; 0.80; 1.04; 260. 合计; /; /; /; 325; —; /; 260. 企业生活污水经化粪池处理后经过市政污水管网，排入清河区污水处理厂。项目全厂水平衡如下图所示： 清河区污水处理厂 化粪池 260 325 生活用水 损耗65 260 图2-2 企业全厂水平衡图（单位：t/a） （3）供电：本项目用电由市政电网提供，供电管网依托现有供电线路。 （4）供暖：本项目冬季采用市政供热公司提供。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程 本项目施工期工艺流程和排污节点见图2-2。 图2-3运营期工艺流程图及产污节点 （2）运营期工艺流程 工艺流程： 工件 切割焊接 调漆 面漆喷涂 固废、粉尘、噪声 有机废气、固废、噪声 自然晾干 打磨 固废、粉尘、噪声 检验 入库 组装 外运 外购配件 扩建项目新增工序 图2-4企业工艺流程及排污节点图 工艺流程说明（全厂）： 本项目喷漆房设置人工打磨及人工喷涂必要性：根据企业实际生产情况及需求，企业生产的产品为定制设备，非量产型设备，产品产量较少，因此不能使用机械手等自动化设备喷涂，只能设置人工打磨和喷涂。 工艺流程简述：在1号车间、2号车间均设置工件切割焊接、打磨，根据生产需求调整；喷漆房设置在2号车间内，所有喷漆工件均在喷漆房内完成喷漆。 ①工件切割焊接：外购钢板、钢管、型钢等，根据产品规格对原材料进行切割，切割使用等离子切割机进行切割，然后根据图纸对切割后的钢件进行焊接，焊接使用二氧化碳气体保护焊，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理，焊接烟尘经处理后车间内无组织排放。 ②打磨：工件采用人工打磨，主要采用砂轮打磨机对工件进行打磨，打磨后使工件边角无毛刺圆润，表面无浮锈。此过程中主要产生打磨粉尘、固废（砂轮）和噪声。 ③扩建项目工艺： 1）面漆喷涂（2号厂房喷漆间内）：面漆喷涂分为调漆、面漆喷涂和自然晾干。本项目不设置单独调漆房，调漆在喷漆房内进行，喷漆房全密闭，在调漆前，喷漆房环保设施提前运行。 喷漆房环保设施：喷漆房全封闭，设置送排风系统，排风系统设置漆雾过滤棉+二级活性炭吸附装置+20米高排气筒（DA001）。漆雾过滤棉过滤油漆漆雾、二级活性炭吸附有机废气。 2）调漆：本项目油漆和稀释剂的比例根据漆料配比比例进行调漆。采用人工用电子秤进行配比并将油漆调匀。选用合适的漏斗将油漆滤入漆料桶内。调漆在密闭喷漆房内进行，此过程中主要产生有机废气和固废（沾染油漆的抹布、废油漆过滤纸、手套、废漆桶等）。 3）喷面漆：将打磨后工件放置在工件托盘上，在喷漆房内进行人工喷涂操作，喷漆后的工件放置在喷漆房内进行自然晾干，此时人员撤离，喷漆房封闭，废气处理系统运行（夜间不运行）。此过程中主要产生有机废气、噪声及固废（沾染油漆的抹布、漆渣、手套、废过滤棉、废活性炭等）。 4）检查入库：喷漆工件检验无问题后，入库外售。不合格品根据情况重新喷漆，喷漆工艺不变。 ④组装外运：项目产品组成的其他部件（驱动装置、制动装置、皮带运输装置等）均外购，焊接喷漆后主体结构件和外购的其他部件进行组装、调试，合格后外运。 本项目产生的废漆桶、沾染油漆的抹布和手套、废油漆过滤纸、漆渣、废过滤棉、废活性炭为危险废物。本项目危废贮存库设置气体导出口及活性炭吸附装置，因本项目危废贮存库暂存危废产生的有机废气量极少，不进行定量分析。 本项目主要产污工序及污染物对照表如下： 表2-11 项目主要产污工序及污染物对照表 时段; 项目; 污染工序; 污染源名称; 主要污染物. 营运期; 废气; 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物. 打磨; 切割、打磨粉尘; 颗粒物. 调漆、喷漆、晾干; 喷漆废气; 颗粒物、 苯系物、挥发性有机物. 废水; 员工生活; 生活污水; CODCr、BOD、NH3-N、SS. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 等效连续 A 声级. 固废; 生产车间; 一般固体废物; 废金属、废砂轮. 危险废物; 废机油、废油桶. 喷漆间; 危险废物; 沾染油漆的抹布、手套和废油漆过滤纸、漆渣、废滤棉、废活性炭、废漆桶. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目土地性质为工业用地，在企业购置该土地前，该土地已闲置多年，原有3栋建筑，未进行过生产活动，无原有污染及环境问题。企业购置该土地后，企业原计划在该地块建造1号厂房和2号厂房及利旧原来土地上闲置办公楼建设办公楼，生产高效节能粮谷烘干机、智能液压卸车机、粮食自动卸车系统、粮食自动入仓系统、智能粮食输送设备及配电控制系统等可达60台（套），项目不包含喷漆，喷漆采用外委喷漆，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目不需进行环境影响评价。 企业已于本项目开展前完成1号车间建设及生产线安装生产内容，2号厂房未建设，但已对原有地基精心修复。 综上，企业无原有污染及环境问题。 原有项目问题及整改措施： 原有项目问题： 因原有项目不需进行环境影响评价，故原有项目涉及的污染排放均未进行过评价。 以新带老措施： 本次扩建评价时，将原有项目内容纳入评价，按要求给出污染防治措施，减少污染物排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 - 达标区判定 - 本项目所在区域环境空气达标区判定采用铁岭市生态环境局《铁岭市生态环境状况公报（2024年）》中环境空气质量监测数据，区域空气质量现状数据见下表。 表3-1 环境空气质量现状数据 污染物; 年评价指标; 评价 标准; 现状 浓度; 占标率%; 超标 倍数; 超标率%; 达标 情况. SO2; 年平均; 60; 9; 15; /; /; 达标. NO2; 年平均; 40; 25; 62.5; /; /; 达标. PM10; 年平均; 70; 54; 77.1; /; /; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 33; 94.3; /; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值 第90百分位数; 160; 145; 90.6; /; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4; 1; 25; /; /; 达标. 从上表可知，2024年铁岭市PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准限值要求。判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 - 其他污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位不少于3天的监测数据。”本项目引用辽宁中天理化分析检测有限公司于2023年09月8日-9月10日对大孟屯村的环境空气质量现状监测数据，监测点位于本项目西北侧275m。 ①监测点位：大孟屯村（本项目西北侧275m）。 ②监测因子：TSP、挥发性有机物、二甲苯。 ③监测频次： 监测项目、监测频次及时间情况如下表所示： 表3-2 环境空气监测项目及监测频次、时间一览表 监测项目; 监测时间; 监测频次. 挥发性有机物; 2023年9月8日-9月10日; 连续监测3天，每小时至少有45分钟的采样时间，时间为2：00、8：00、14：00、20：00. 二甲苯. TSP; 连续监测3天，每天检测一次. ④环境空气质量现状监测统计结果如下。 表3-3 特征污染物环境质量现状一览表 单位：μg/m3 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 现状浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标概率/%; 达标情况. 大孟屯村; 挥发性有机物; 小时平均; 2000; 210-340; 17; 0; 达标. 二甲苯; 小时平均; 200; 未检出; 0; 0; 达标. TSP; 日平均; 300; 60-90; 30; 0; 达标. 由上表可知，项目所在地的监测因子TSP的监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；二甲苯监测浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录表D.1 标准要求；挥发性有机物的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求；区域环境空气良好。 - 地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为清河，距离本项目2.1公里，根据《铁岭市生态环境状况公报（2024年）》中水环境质量状况公告，2024年清河水质符合地表水Ⅱ类水质标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米内无文物单位、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布。500m范围内大气环境保护目标主要是附近的居民，本项目大气环境保护目标见下表及附图。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号; 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离/m. X; Y. 1; 环境空气; 大孟屯村; 590593.79; 4713371.58; 居住区; 1278人; 二类; NW; 275. 2; 竹峰庭园; 591187.14; 4712791.34; 居住区; 720人; 二类; SE; 287. 2、声环境 本项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于辽宁省铁岭市清河区工二街，利用工业园区内现有工业用地，无新增产权证外用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）。 表3-6 施工及堆料场地扬尘排放标准 项目; 区域; 浓度限值. TSP; 城镇建成区; 0.8mg/m3. 项目运营期废气主要为打磨工序产生的粉尘以及喷漆房喷漆、晾干工序产生的颗粒物、有机废气，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，喷漆和晾干工序产生的苯系物、总挥发性有机物、非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）的限值，本项目排气中有机物组分主要为烃类，以非甲烷总烃（NMHC）作为挥发性有机物排放控制项目。本项目排气筒高度为20m，排气筒高度高出周边200m范围内最高建筑5m以上，符合要求。 表3-7 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控排放限值. 排气筒高度（m）; 二级; 本项目. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.75; 周界外浓度最高点; 1.0. 表 3-8 工业涂装工序挥发性有机物排放标准 序号; 污染物; 排气筒挥发性有机物排放浓度限值（mg/m3）; 排气筒挥发性有机物最高允许排放速率限值（kg/h）; 无组织排放监控点污染物浓度限值. 排气筒（m）; 排放速率限值; 监控点; 浓度（mg/m3）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 苯系物; 20; 15; 1.5; 车间外或设施外; 2.0; 厂界; 1.0. 2; 非甲烷总烃（NMHC）; 60; 15; 2.7; 4.0; 2.0. 3; 总挥发性有机物（TVOC）; 70; 15; 3.6; /; /; /. - 废水排放标准 - 项目外排废水为生活污水。项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入清河区污水处理厂处理。生活污水由企业废水总排放口排放，排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB/21-2008）表2中排放浓度限值标准，pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中排放浓度限值标准。具体标准值见下表。 表3-9 污水排放标准 污染物; pH; COD; BOD; SS; 氨氮. 排放浓度（mg/L）; 6-9; 300; 250; 300; 30. 3、噪声排放标准 施工期建筑施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位： dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 生活垃圾、一般工业固废和危险废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求；项目一般工业固废外售综合利用，其场内暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发〔2015〕17号）和《关于印发2021年主要污染物总量减排核算技术指南》（环办综合函〔2021〕487号），结合本项目特点，建议本次项目的总量控制指标按以下执行： 本项目挥发性有机物排放量（苯系物已包含在挥发性有机物排放量中）为：0.54t/a。 本项目废水排放量为260t/a，经市政管网排入清河区污水处理厂处理。自身污水总排口总量指标按COD排放浓度300mg/L，NH3-N排放浓度25mg/L计算，总量指标为：COD：0.078t/a；NH3-N：0.0065/a。清河区污水处理厂处理后COD排放浓度为50mg/L，NH3-N排放浓度为5mg/L，总量指标为：COD：0.013t/a ；NH3-N：0.0013t/a。 综上，本项目总量控制指标为：挥发性有机物：0.54t/a；废水排放总量控制指标为COD：0.013t/a；NH3-N：0.0013t/a。 具体以生态环境审批部门的批复为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气影响分析 （1）扬尘 施工扬尘主要是由运输车辆行驶、土方开挖、物料堆放等产生，为有效控制汽车扬尘量，应采取限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水的措施。施工扬尘的另一种情况是露天堆场和初露场地的风力扬尘。减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，设置隔离围挡等必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应严格执行，并采取如下控制及防治措施： ①施工场地周围应当设置连续、密闭的围挡。施工现场，其高度不得低于1.8m； ②进出工地的车辆应尽量采用密闭车辆，若无密闭车辆则装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并应用苫布覆盖。同时工地内应设置洗车平台。车辆驶离工地前应在洗车平台清洗车身及轮胎，不得带泥上路； ③易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； ④建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑤运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； ⑥需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； ⑦对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； ⑧在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。 （2）尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等。主要污染物是CO、NMHC、NO2等。施工期车辆运输避免不了造成汽车尾气的影响。 对于施工现场运输车辆，要求参与施工的各种车辆和作业机械，应该具有尾气年检合格证；运输车辆使用清洁燃料，以尽量减少汽车尾气的外排；在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放；做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 2、施工期废水环境影响分析 施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。其中施工废水主要是施工现场清洗及混凝土养护产生的废水等。另外，建筑施工期间，施工人员日常生活需要排放一定的生活污水，若处置不当，会对附近的环境造成污染。 （1）施工废水 施工废水冲洗建筑施工骨料、混凝土养护等，本项目施工废水设简易沉淀池，沉淀后回用，无施工废水外排。 - （2）生活污水 生活污水与施工人数有关，主要污染物为COD、NH3-N、SS。 施工人员生活污水按在此期间日均施工人员为20人计，施工人员不在现场食宿，生活用水量按50 L/人•d计，则生活用水量为1m3/d。排放系数按0.8计，则施工期生活污水的日排放量为0.8 m3/d，主要污染物为COD、SS、NH3-N。 施工人员生活污水排入现有化粪池，经化粪池处理后通过市政管排入污水处理厂处理后达标排放。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期施工机械为点声源，其噪声预测模式采用点源几何发散衰减模式； （1）噪声随距离衰减模式 采用预测模式为点声源几何发散衰减模式： LA(r)=LAr0−20lgrr0 式中：LA（r）－距点声源r处的A声级（dB）； r0，r －离点声源的距离（m）； L A（r o）－预测声源的源强（dB）。 （2）多声源叠加模式 式中：---- 叠加后总声压级，dB(A)； ---- 声源个数； --- 各声源对某点的声压值，dB(A)。 施工期多台噪声设备在不同距离处的噪声预测结果见下表。 表4-1 主要噪声设备噪声预测结果表 单位：dB(A) 机械名称; 距噪声设备的距离（m）. 5; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 350. 推土机; 88; 76; 70; 66; 64; 62; 58; 56; 51; 50. 挖掘机; 90; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 52; 51. 搅拌机; 91; 79; 73; 69; 67; 65; 61; 59; 53; 51. 起重机; 80; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42. 自卸卡车; 76; 64; 58; 54; 52; 50; 46; 44; 40; 38. 叠加值; 95; 83; 77; 73; 71; 69; 65; 63; 56; 54. 由上表可知：施工设备声源贡献值在100m处昼间可以满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），贡献值400m以外可以降至GB3096-2008《声环境质量标准》1类区昼间标准限值以下。距离本项目施工场地距离最近居民点距离大于220m，要求施工设置隔声围挡，噪声经隔声后及经距离衰减后对周围敏感点影响不大，施工期结束施工噪声随之消失。同时要求项目单位禁止夜间施工，避免出现夜间噪声扰民现象。 项目施工期产生的主要噪声源为各种施工机械，以及机动车辆产生的噪声，为减少以上噪声的影响，应采取下列措施： （1）对各种施工的机械设备要定期进行维修保养，使机械设备保持正常运行，以减少由于设备不能正常运转所产生的噪声。 （2）对各种机动车辆在项目开工前要进行检查，机动车噪声达标后方可进入施工现场进行营运。 （3）严格控制施工时间，夜间22:00-6:00禁止施工。 4、施工期固废环境影响分析 本项目施工过程等过程有会产生建筑垃圾；本项目施工人员为20人，施工人员生活垃圾设置生活垃圾桶由环卫清运处理。建筑工程完成后，会残留少部分废弃的建筑垃圾，若处置不当，遇暴雨降水会被冲刷流失到水环境中造成水污染，故建设单位应要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后，及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它混凝土块连同弃土、弃渣成分为无机物，运至建筑垃圾填埋场，不会对周围环境产生大的影响。在施工期间，施工队伍的生活垃圾也应及时收集，及时清运。 综上所述，施工过程是暂时的，只要施工期严格遵守国家和地方法律法规对建筑施工的有关管理规定并采取相应管理措施，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 按原有项目问题及以新带老措施，本次评价时将原有项目污染源纳入本项目评价，污染物排放全部按新增。 - 废气 ⑴本项目废气污染物主要为切割粉尘、焊接烟尘、打磨废气颗粒物、漆雾废气颗粒物，调漆和油漆喷涂自然固化时产生的有机废气。本项目调漆、喷漆、自然固化工序均在喷漆房内进行，喷漆房全封闭、设置送排气系统，送排气系统运行时喷漆房呈微负压状态，排气系统设置环保设施为：过滤棉+二级活性炭吸附+20米高排气筒（DA001）。焊接烟尘和打磨废气颗粒物在车间内无组织排放。 本项目切割、焊接工序1号车间和2号车间内均设置一条生产线，生产能力相同，切割粉尘和焊接烟尘量处理方式和排放方式相同，排放量相同。 1号车间： ①切割粉尘：本项目使用切割机时会产生切割粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－工业行业产排污系数手册》-《33-37,431-434机械行业系数手册》-下料-钢板砂轮切割-废气颗粒物系数为5.3kg/t原料，项目需切割原料量约为30t/a，颗粒物产生量为0.16t/a，切割烟尘颗粒物处理采用自带布袋除尘打磨机处理后排放，微负压收集切割烟尘，收集效率约90%，处理效率约99%，则切割烟尘处理后排放量为0.16×90%×（1-99%）=1.5kg/a。未收集的及经处理后的切割烟尘在1号车间内无组织排放，排放量为1.5kg/a。 ②焊接烟尘： 本项目使用电焊机时会产生焊接烟气。参照《焊接工作的劳动保护》中统计数据，焊接烟尘产生量为3-6.5烟尘量g/（kg焊条），本项目取6g/kg计算，本项目使用焊丝焊接，使用量1t/a，焊接烟尘产生量为1×103×6×10-3=6kg/a，焊接烟尘净化器采用微负压收集焊接烟尘，收集效率约90%，处理效率约90%，则焊接烟尘处理后排放量为6×90%×（1-90%）=0.6kg/a。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后1号车间内无组织排放，排放量为0.6kg/a。 综上，1号车间颗粒物排放量为2.1kg/a。 2号车间： ①切割粉尘：本项目使用切割机时会产生切割粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－工业行业产排污系数手册》-《33-37,431-434机械行业系数手册》-下料-钢板砂轮切割-废气颗粒物系数为5.3kg/t原料，项目需切割原料量约为30t/a，颗粒物产生量为0.16t/a，切割烟尘颗粒物处理采用自带布袋除尘打磨机处理后排放，微负压收集切割烟尘，收集效率约90%，处理效率约99%，则切割烟尘处理后排放量为0.16×90%×（1-99%）=1.5kg/a。未收集的及经处理后的切割烟尘在车间内无组织排放，排放量为1.5kg/a。 ②焊接烟尘： 本项目使用电焊机时会产生焊接烟气。参照《焊接工作的劳动保护》中统计数据，焊接烟尘产生量为3-6.5烟尘量g/（kg焊条），本项目取6g/kg计算，本项目使用焊丝焊接，使用量1t/a，焊接烟尘产生量为1×103×6×10-3=6kg/a，焊接烟尘净化器采用微负压收集焊接烟尘，收集效率约90%，处理效率约90%，则焊接烟尘处理后排放量为6×90%×（1-90%）=0.6kg/a。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后2号车间内无组织排放，排放量为0.6kg/a。 ③打磨废气颗粒物： 在对工件进行喷漆前，需对部分工件棱角及浮锈进行打磨，去除棱角毛刺及表面轻微锈迹，打磨过程位于2号车间内，打磨过程产生的颗粒物在车间内无组织排放。本项目打磨时间按照每天2h计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－工业行业产排污系数手册》-《33-37，431-434机械行业系数手册》-06预处理，干式预处理件打磨产生颗粒物系数为2.19千克/吨－原料。本项目处理工件量按50t/a算（仅少量工件需要打磨），则打磨过程产生粉尘量为50×2.19=109.5kg。本项目共设置3台打磨机，打磨粉尘颗粒物2号车间内无组织排放，车间设置全密闭，打磨产生的金属颗粒物会在车间内沉降，沉降率大于80%，排放量为21.9kg。 综上，2号车间颗粒物排放量为24kg/a。 ④喷漆漆雾废气颗粒物： 根据厂家提供的油漆成分（见表2-4）可知本项目喷漆工序所使用的油漆以及稀释剂的主要成分为固体份和挥发份，固体份中约60%在喷漆过程中附着在工件表面，40%喷涂过程损失，即40%以漆雾颗粒物形式损失，则漆雾颗粒物产生量为2450×40%=980kg/a，喷漆房内采用排气系统收集，漆雾颗粒物收集效率95%，收集废气经过滤棉+二级活性炭+20米高排气筒（DA001）排放，未被收集的漆雾颗粒物经排风系统（喷漆间进排风系统，气流自上而下）沉降到地面形成漆渣，产生量为980×（1-95%）=49kg/a。 废气处理设施：废气颗粒物过滤棉处理效率90%，废气处理系统每天运行8小时，年工作2000h，排风风机风量为20000m3/h，则排气筒DA001废气颗粒物产排情况为： 产生量：980kg/a； 有组织排放量：980×95%×（1-90%）=93.1kg/a； 排放速率为：93.1÷2000=0.047kg/h； 排放浓度为：980×106×95%×（1-90%）÷2000÷20000=2.3mg/m3。 无组织排放量：980×5%=49kg/a。 挥发性有机物：喷漆房设置排气系统收集废气+过滤棉+一套二级活性炭吸附装置+20米高排气筒（DA001）排放。 ⑤调漆废气： 本项目调漆在喷漆房内进行，调漆过程会产生有机废气。根据厂家提供的油漆成份（见表2-5）可知本项目调漆间所使用的油漆、稀释剂的主要成分分为固体份和挥发份。根据本项目油漆、稀释剂的年用量，挥发份：2250kg/a，调漆过程挥发性物质按1%计，则废气污染物产生量为非甲烷总烃：2250×1%=22.5kg/a。 ⑥喷漆废气：（喷漆前后会使用少量稀释剂对喷枪进行清洗、擦洗，该部分稀释剂使用量计入全年使用量，稀释剂于喷漆间内挥发，稀释剂携带的微量漆渣随压缩空气喷到抹布上），经活性炭吸附处理后排放。清洗、擦拭过程使用的沾染油漆的抹布属于危险废物，暂存危废贮存库后由有资质单位处理。, 喷漆废气主要为喷涂过程挥发份挥发及自然固化过程挥发份挥发产生的有机废气。喷漆间废气经排气系统收集后经过滤棉处理后通过管道进入二级活性炭+20米高排气筒（DA001）排放。喷漆与晾干均在喷漆房内进行。喷漆房废气处理系统每天运行8小时，年工作2000h。根据本项目油漆、稀释剂的年用量，挥发份：2250kg/a，挥发份组分在喷漆间调漆过程挥发1%，在喷漆烘烤过程中损失99%，则喷漆废气挥发性有机物产生量为2250×（1%+99%）=2250kg/a。 废气处理设施：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册－工业行业产排污系数手册》-《33-37，431-434机械行业系数手册》-14涂装，本项目采用碘值大于800毫克/克的蜂窝活性炭作为吸附剂，要求：蜂窝活性炭的横向强度不低于0.3MPa，纵向强度不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积不低于750m2/g。二级蜂窝活性炭吸附处理效率为80%，二级活性炭对苯系物和挥发性有机物的去除率均可达到80%。废气处理设施年工作2000h，风机风量为20000m3/h，则排气筒DA001废气挥发性有机物产排情况如下： 苯系物：（包含二甲苯等） 产生量：415kg/a； 有组织排放量：415×95%×（1-80%）=78.85kg/a； 排放速率为：78.85÷2000=0.04kg/h； 排放浓度为：415×106×95%×（1-80%）÷2000÷20000=2mg/m3； 无组织排放量：1050×5%=52.5kg/a。 挥发性有机物：（以非甲烷总烃计，包含苯系物） 产生量：2250×（1%+99%）=2250kg/a； 有组织排放量：2250×95%×（1-80%）=427.5kg/a； 排放速率为：427.5÷2000=0.21kg/h； 排放浓度为2250×106×95%×（1-80%）÷2000÷20000=10.7mg/m3。 无组织排放量：2250×5%=112.5kg/a； 过滤棉处理原理：过滤棉吸附装置的出风面以方格织网加强定型，形成均匀的层流效应，结构呈渐密式，渐密式的滤网结构可根据尘埃的大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃。 活性炭吸附工作原理说明：活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，存在吸引力的原理而开发的。活性炭的吸附能力就在于它具有巨大的比表面积，以及其精细的多孔表面结构，它具有微晶结构，微晶排列不规则，晶体中有微孔、过渡孔、大孔，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等，适合废气处理过程中脱味和除臭，由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，这种现象就是吸附现象。活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。本项目活性炭吸附箱使用蜂窝活性炭，具有更高的吸附效率。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录表C.4，预处理－打磨工序颗粒物采用袋式过滤除尘可行；涂装工序产生的颗粒物采用化学纤维过滤技术可行；涂装工序挥发性有机物，污染防治措施-活性炭吸附为可行性技术。 活性炭吸附达标可行性分析：活性炭有效吸附量为：qe=0.24kg/kg活性炭。本项目需处理量废气挥发性有机物的量为1710kg/a，需活性炭使用量为7124kg/a，本项目设计年使用量为7.5t，可有效吸附废气量1800kg。活性炭吸附能力高于本项目需处理废气量，可以保证废气达标排放。活性炭采用碘值不低于800毫克/克的蜂窝二级活性炭，每4个月更换一次，每次装填量为2.5t，填装层数为二层，活性炭箱为箱式，单个活性炭箱规格为3200*1500*1200mm，年产生废活性炭量为9.21t（包含吸附物质的量）。 本项目废气产生及排放情况如下表： 表4-2 废气污染物产排情况 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg/a）. 20米排气筒（DA001）; 喷漆颗粒物; 24.5; 0.49; 980; 2.3; 0.047; 93.1. 苯系物; 10.375; 0.21; 415; 2; 0.04; 78.85. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 56.25; 1.125; 2250; 10.7; 0.21; 427.5. 2号车间; 无组织颗粒物; /; /; 24; /; /; 24. 1号车间; 无组织颗粒物; /; /; 2.1; /; /; 2.1. 本项目大气污染物排放量核算见下表： 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量（kg/a）. 1; 排气筒DA001; 喷漆颗粒物; 2.3; 0.047; 93.1. 苯系物; 2; 0.04; 78.85. 挥发性有机物; 10.7; 0.21; 427.5. 本项目喷漆房位于2号车间内，所以本项目大气污染物无组织排放量核算如下： 表4-4 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量kg/a. 标准名称; 浓度限值/mg/m3. 1; 2号车间; 喷漆房工件喷漆; 无组织颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准; 1.0; 49. 无组织苯系物; 加强车间通风; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3的污染物浓度限值; 2.0; 52.5. 无组织非甲烷总烃; 加强车间通风; 4.0; 112.5. 切割、焊接烟尘; 无组织颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准; 1.0; 24. 2; 1号车间; 切割、焊接烟尘; 无组织颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准; 1.0; 2.1. 表4-5 大气污染物排放量汇总表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.168. 2; 苯系物; 0.131. 3; 挥发性有机物; 0.54. - 表4-6 无组织废气排放源特征参数统计表 名称; 面源中心坐标（UTM）; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 苯系物; 非甲烷总烃. 1号车间; 591422.66; 4711551.81; 141; 98; 57; 0; 1; 500; 正常; 0.004; /; /. 2号车间; 591016.22; 4713158.21; 141; 98; 49; 0; 1; 2000; 正常; 0.036; 0.026; 0.056. 表4-7 本项目运营期正常工况大气无组织排放源估算模式计算结果表 项目; 预测结果（mg/m3）. 颗粒物; 苯系物; 非甲烷总烃. 厂界东; 0.022; 0.517; 0.839. 厂界西; 0.025; 0.585; 0.118. 厂界南; 0.022; 0.498; 0.010. 厂界北; 0.018; 0.396; 0.951. 评价标准mg/m3; 1.0; 2.0; 4.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由预测结果可知，颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放浓度限值要求；苯系物、非甲烷总烃厂界浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）的无组织排放浓度限值要求。 本项目废气排放口情况如下： 表4-8 排放口基本情况 排放口; 编号; 地理坐标; 高度; 排气筒内径; 温度; 年排放时间. 20米排气筒; DA001; 经度：124°6′52.73″ 纬度：42°33′4.19″; 20m; 1.0m; 25℃; 2000h. 根据《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中排气筒高度要求：排气筒的高度应不低于15m，且应遵守表2列出的挥发性有机物最高允许排放速率要求。排气筒高度应高出周边200m半径范围内的建筑5m以上。若不能达到该要求高度，排气筒的最高允许排放速率应按表2或其内插法、外推法计算出的最高允许排放速率限值的50%执行。本项目设置20米高排气筒，高出周边200m半径范围内的建筑5m以上，满足要求。 本项目非正常工况考虑废气处理设施事故中的最不利情况，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放。 表4-9 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染因子; 非正常排放状况 频次及持续时间. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量kg/a; 频次及持续时间; 达标分析. 排气筒（DA001）; 颗粒物; 24.5; 0.49; 0.49; 1次/a，1h/次; 达标. 苯系物; 10.375; 0.21; 0.21; 1次/a，1h/次; 达标. 非甲烷总烃; 56.25; 1.125; 1.125; 1次/a，1h/次; 达标. 本项目正常工况情况下喷漆房中颗粒物、苯系物、非甲烷总烃经过滤棉+二级活性炭+20米高排气筒处理后，颗粒物排放满足排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准中相关排放浓度限值要求及排放速率限值要求；苯系物、非甲烷总烃排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中相关排放浓度限值要求及排放速率限值要求。 非正常工况下，排气筒废气中颗粒物、苯系物、非甲烷总烃排放浓度及排放速率达标，非正常工况时要求停产。为防止生产废气非正常工况排放，减少废气污染物排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭，保证废气处理效率； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ⑤生产加工前，净化设备先开启，关闭生产设备一段时间后再关闭净化设备，不存在废气突然排放的情况。 综上所述，本项目废气治理措施采用排污许可证申请与核发技术规范中可行技术，废气经过净化后排放能够达到相应标准要求，非正常工况情况下采取措施后能够有效控制废气排放，因此，本项目对区域大气环境的环境影响较小。 - ⑵大气防护距离： - 根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。本项目废气污染物厂界排放浓度满足排放标准要求，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此本项目不设置大气环境防护距离。 2、废水 本项目运营期废水为生活污水。本项目设置员工13人，年工作日250天。生活用水排水量为1.3t/d，325t/a。生活污水排入化粪池，经化粪池处理后废水经污水管网排入清河区污水处理厂。 清河区污水处理厂依托可行性分析：清河区污水处理厂于2011年6月投入运行，厂址位于铁岭市清河区张相镇大孟屯村，采取的污水处理工艺为A2/O法二级生化处理工艺，清河区污水处理厂总设计日处理能力达4万吨/日。污水处理厂出水执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，接管废水为清河区生活污水。清河区污水处理厂现状处理规模为3.1万吨/日，剩余处理量可以满足本项目需求。 综上，本项目产生的废水对水环境影响较小。 表4-10 废水排放情况一览表 单位：t/a 产污类别; 产污环节; 污染物 种类; 污染物 产生量t/a; 污染物产生浓度mg/L; 废水排放量t/a; 污染物 排放量t/a; 污染物排放浓度mg/L; 排放标准; 排放标准限值mg/L. 污水; 员工生活; SS; 0.091; 350; 260; 0.078; 300; DB/21-2008; 300. CODcr; 0.104; 400; 0.078; 300; 300. BOD5; 0.078; 300; 0.065; 250; 250. 氨氮; 0.0078; 30; 0.0065; 25; 30. 表4-11 排污口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 t/a; 排放去向; 排放规律; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度mg/L. 1; DW001; 124.11312282; 42.55053732; 260; 清河区污水处理厂; 间断; 清河区污水处理厂; pH; 6-9. 2; 悬浮物; ≤10. 3; 化学需氧量; ≤50. 4; 生化需氧量; ≤10. 5; 氨氮; ≤5. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），生活污水排放口不需自行监测。 3、噪声 （1）噪声污染源源强核算：本项目设备位于车间内，源强建筑隔声可达到25dB（A）以上。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内新增声源） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1号厂房; 打磨机; /; 90; 建筑隔音、低噪声设备; -50; 70; 1; 5; 76; 8:00-17:00; 25; 51; 1. 剪板机; /; 80; 建筑隔音; -30; 10; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 25; 41; 1. 折弯机; /; 80; 建筑隔音; -40; 10; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 25; 41; 1. 切割机; /; 85; 建筑隔音; -40; 20; 1; 5; 71; 8:00-17:00; 25; 46; 1. 冲压机; /; 80; 建筑隔音、低噪声设备; -50; 30; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 25; 41; 1. 点焊机; /; 75; 建筑隔音; -45; 50; 1; 5; 61; 8:00-17:00; 25; 36; 1. 2号厂房; 打磨机; /; 90; 建筑隔音、低噪声设备; 30; 70; 1; 5; 76; 8:00-17:00; 25; 51; 1. 剪板机; /; 80; 建筑隔音; 10; 10; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 25; 41; 1. 折弯机; /; 80; 建筑隔音; 20; 10; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 25; 41; 1. 切割机; /; 85; 建筑隔音; 20; 20; 1; 5; 71; 8:00-17:00; 25; 46; 1. 冲压机; /; 80; 建筑隔音、低噪声设备; 30; 30; 1; 5; 66; 8:00-17:00; 25; 41; 1. 点焊机; /; 75; 建筑隔音; 25; 50; 1; 5; 61; 8:00-17:00; 25; 36; 1. 油漆喷枪; /; 75; 建筑隔音; 5; 1; 1; 1; 61; 8:00-17:00; 25; 36; 1. 空压机; /; 85; 建筑隔音、低噪声设备; 1; 1; 0; 1; 71; 8:00-17:00; 25; 46; 1. 注：以2号车间西南角为坐标原点。. 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 风机; 风量20000m3/h; 1; 1; 0.5; 90; 隔声罩、消声器; 8:00-17:00. （2）预测模式 噪声从室内向室外传播的声级差计算： 式中：TL—隔墙（或窗户）的传输损失。 其中L1可以是测量值或计算值，若为计算值时，按下式计算： 式中：Lw1－某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声功率级； r1-某个室内声源在靠近围护结构处的距离； R－房间常数； Q-方向性因子； L1－靠近围护结构处的倍频带声压级。 噪声叠加公式： 式中：L总－几个声压级相加后的总声压级，dB。 LP1-某一个声压级，dB。 点声源传播衰减公式： 式中：Lp(r)，-分别是r，r0的声级，dB。 R-点声源到受声点的距离，m。 （3）厂界预测排放情况 本项目夜间不生产，不对项目厂界夜间噪声进行预测，采取上述降噪措施后，项目厂界昼间噪声排放达标分析见下表。 表4-12 噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 昼间（dB（A））. 贡献值. 场界东; 53. 场界南; 50. 场界西; 56. 场界北; 57. （GB3096-2008）3类; 3类：昼间65. 从上表可见：在采取相应的环保措施后厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。本项目设备运转时产生的噪声对周围环境影响较小。对周围环境影响较小。 4、固体废物 本项目固废包括一般工业固废和危险废物。 生活垃圾：本项目设置员工13人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，生活垃圾预计产生量约为6.5kg/d，1.625t/a。产生的生活垃圾由公司统一收集，定点堆放后，由园区环卫部门清运处理。 一般工业固废：主要为工件打磨产生的废砂轮，产生量为0.05t/a；切割打磨产生的废边角料和废铁屑，产生量为5t/a，废焊条，产生量为0.05t/a。 危险废物主要为：沾染油漆的抹布、手套和废油漆过滤纸、漆渣、废漆桶、废滤棉、废活性炭。 ①沾染油漆的抹布、手套：主要为油漆调漆、喷涂过程使用时沾染油漆的手套、抹布，产生量为0.2t/a，暂存在危废贮存库内，委托有资质单位处理。 ②废油漆过滤纸：主要为油漆调漆过程使用的过滤纸，产生量为0.02t/a，暂存在危废贮存库内，委托有资质单位处理。 ③漆渣：主要为清理地面及工具表面产生的漆渣，年产生量为0.05t，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 ④废油漆桶：主要为盛装油漆的铁皮桶，年产生量约240个，年产生量为0.2t（包含少量清洗油漆喷枪产生的废稀释剂，随油漆桶一同处理），暂存于危废贮存库，委托有资质单位处理。 ⑤废过滤棉：主要为废气处理装置产生的含有漆渣的废过滤棉，年产生量为1.9t，暂存于危废贮存库，委托有资质单位处理。 ⑥废活性炭：本项目采用二级蜂窝状活性炭1组，每4个月更换一次，年产生废活性炭量为9.21t，暂存危废贮存库，委托有资质单位处理。主要为设备维修时产生的废机油和废油桶，产生量为废机油0.5t/a、废油桶0.05t/a，暂存危废贮存点，委托有资质单位处理。 ⑦废机油：设备运行时产生的废润滑油、废油桶，产生量为废润滑油0.5t/a、废油桶0.05t/a，暂存在危废贮存点，委托有资质单位处理。 本项目危险废物汇总如下： 表4-13 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 沾染油漆的抹布、手套; HW12; 900-252-12; 0.2t/a; 生产工序; 固态; 废油漆; 有机物; 1个月; T/I; 分区存放于危废贮存库，交由具有资质的单位处理. 2; 废油漆过滤纸; HW12; 900-252-12; 0.02t/a; 生产工序; 固态; 废油漆; 有机物; 1个月; n/T. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.05t/a; 生产工序; 固态; 废油漆; 有机物; 1个月; n/T. 4; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.2t/a; 生产工序; 固态; 废油漆、废稀释剂; 有机物; 1个月; n/T. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.9t/a; 环保处理设施; 固态; 废油漆; 有机物; 3个月; n/T. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.21t/a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 4个月; T. 7; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.5t/a; 设备维修; 液态; 废机油; 有机物; 1年; T/I. 8; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 设备维修; 固态; 废机油; 有机物; 1年; n/T. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下： 表4-14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废贮存库; 沾染油漆的抹布、手套; HW12; 900-252-12; 2号车间东北角; 设置1处危废贮存库，面积共40m2; 桶装; 0.1t; 3个月. 废油漆过滤纸; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.02t; 3个月. 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.05; 3个月. 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 塑料箱; 0.2t; 3个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 1t; 3个月. 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.5t; 3个月. 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.05t; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封桶装; 2.3t; 3个月. 危废贮存库： 企业新建危废贮存库1处，位于2号车间内东北角紧邻油漆库，面积约40平方米，危废贮存库设置分区存放、地面设置重点防渗并设置围堰。 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 HJ1259-2022》管理要求，企业属于危险废物简化管理单位，企业根据管理要求制定危险废物管理计划和管理台账制度。 危险废物贮存及处置措施： 参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012），针对项目产生的危险废物类别及分类收集贮存要求，本项目需设置专门的危险废物贮存库收集贮存生产过程中产生的各类危险废物，定期交由有资质单位处理处置。 本项目危废贮存库遵循以下要求： A：危险废物暂存区必须做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐处理，各类危险废物应分类收集堆放，并设置排气扇及空气净化装置，暂存区设明显的标识牌；并根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定做好危险废物堆放区地面硬化、铺设防渗层，加强堆放区的防雨和防渗漏措施，以防危险废物经雨水冲刷后渗漏地下造成地下水体的污染。 B：危险废物暂存时间不得超过一年，废物转运时必须安全转移，防止撒漏，运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求，由具有相应资质的单位接收，危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 C：严格执行《危险废物转移联单管理办法》，在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，向移出地环境保护行政主管部门申领联单，并如实填写联单中栏目，并加盖公章，联单保存期限不低于5年，每转运1次，均填写一份转移联单。根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求，企业设置危险废物识别标识、危险废物标签、危险废物贮存分区标志以及按要求设置危险废物标签。 D：根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求，企业设置危险废物识别标识、危险废物标签、危险废物贮存分区标志以及按要求设置危险废物标签。 建设项目投入运营后，对危险废物的管理应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定，主要要求如下： 1、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施； 2、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 3、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。本项目危废贮存库废气导出口设活性炭箱净化废气，净化后废气导入现有20米高排气筒（DA001），根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），本项目排气筒高度高出周围200m半径范围的建筑5m以上符合要求。 4、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，容器和包装物外表面应保持清洁。 5、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入贮存库； 6、应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 7、贮存库应及时清运贮存的危险废物； 8、贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。 9、设置环境保护图形标志； 10、建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅； 本项目固体废物的产生量如下： 表4-15 企业全厂固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量; 性质; 处理措施. 本项目：. 1; 生活垃圾; 员工生活; 1.625t/a; 生活垃圾; 市政环卫清运. 2; 废边角料和废铁屑; 切割、打磨; 5t/a; 一般工业固废 900-001-S17; 收集后外售. 3; 废砂轮; 打磨机; 0.05t/a; 一般工业固废 900-099-S59. 4; 废焊条; 焊接工序; 0.05t/a; 一般工业固废 900-099-S59. 5; 沾染油漆的抹布、手套; 喷漆工序; 0.2t/a; 危险废物HW12; 分区存放于危废贮存库。具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置. 6; 废油漆过滤纸; 调漆工序; 0.02t/a; 危险废物HW12. 7; 漆渣; 喷漆工序; 0.05t/a; 危险废物HW12. 8; 废油漆桶; 生产工序; 0.2t/a; 危险废物HW49. 9; 废滤棉; 环保处理设施; 1.9t/a; 危险废物HW49. 10; 废机油; 设备维修; 0.5t/a; 危险废物HW08. 11; 废油桶; 设备维修; 0.05t/a; 危险废物HW08. 12; 废活性炭; 环保处理设施; 9.21t/a; 危险废物HW49. 综上，本项目产生的固废对环境影响较小。 5、地下水、土壤 根据平面布置，将项目区严格区分为污染区和非污染区。本项目对生产车间地面、一般固废暂存间地面设置一般防渗措施；本项目生活污水采用化粪池处理，化粪池设置重点防渗，危险废物贮存库地面做重点防渗，并设置防渗漏托盘，喷漆间、油漆库地面做重点防渗，不会影响到地下水和土壤。重点污染防治区，防渗要求为：贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10—7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10—10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。加强企业日常管理，严格控制危废收集、转移及危废贮存库危废存储情况，防止其对土壤、地下水造成污染。由污染途径及防治措施分析可知，在项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制污染物下渗现象，避免污染土壤及地下水，因此采取以上措施后正常状态下，地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入土壤及地下水。综上，项目对土壤及地下水环境影响较小。 6、生态 本项目位于清河区工业园区内工业场地内建设，无产权证外及规划外新增占地，本项目位于城市建成区，项目周边范围内无珍稀野生动植物和国家级保护动植物，对周边生态环境影响较小。 7、环境风险 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），对本项目进行环境风险评价。 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害、有害因素，建设项目建设和运行期间的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害物质和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 基于项目本身的特点，项目所涉及的危险废物具有易燃，部分有毒、有害等特征，这些物质通过贮存、使用乃至废物处置等多种途径进入环境，在转移或积累过程中对生态环境和人体健康具有潜在的危害，存在潜在的危险因素。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分原则如下： 表4-16 风险评价工作级别划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目风险识别如下： 表4-17 风险识别一览表 序号; 物质名称; 临界量/t; 最大贮存量/t; CAS号; Qi值; 备注. 1; 废机油; 2500; 0.5; /; 0.0002; 危废贮存库. 2; 二甲苯; 10; 0.0575; 1330-20-7; 0.00575; 油料库房. 3; 丙烷; 5; 0.045; 74-98-6; 0.009; 原料库. 4; 溶剂油; 2500; 0.2475; /; 0.0001; 油料库房. 合计; /; /; /; /; 0.01505; /. （2）风险潜势初判 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+⋯⋯+qnQn 式中：q1，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量。 经计算本项目Q=0.01505＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目评价等级为：简单分析。 （4）环境风险识别 ①原料存储及使用过程中的风险 本项目运营期间使用的原料在存储及使用过程中，如果因管理或操作不谨慎，导致油漆泄露，车间内的空气质量将受到不良影响。 ②使用后的风险 本项目营运过程中可能发生火灾、爆炸等风险；废气处理装置产生的废活性炭和废过滤棉均为危险废物，存在污染环境的风险。 根据本项目的特点、发生环境风险的可能性分析，以及有毒有害物质分散起因，风险类型分为废机油、油漆和丙烷泄漏、爆炸、火灾三种类型。本项目涉及废机油、油漆、丙烷均为可燃原料，本项目的环境事故风险主要是火灾引发的伴生及次生灾害（主要为火灾引发的有毒有害烟气及消防灭火产生的废水等）。 （5）风险防范措施 - ①建立完善的安全生产管理制度和消防安全规定，制定设备操作规程并严格遵照执行； - ②喷漆房等应按照《建筑设计防火规范》等文件的要求设置消防给水和灭火设施、火灾探测及火灾报警系统。维修车间、休息区配备灭火器、消防栓等消防器材； - ③漆料、废机油发生泄漏时，迅速将包装桶倾斜，使破损处朝上，防止物料继续泄漏，然后将破损桶内物料转移至空桶内。对于已经泄漏的物料采用吸附材料（如吸油毡、擦布）吸附处理。废吸附材料和破损的物料包装桶作为危险废物交有资质单位处理； - ④在车间整体范围内针对各种油漆等有机溶剂以及丙烷的使用制定安全条例，严禁靠近明火、腐蚀性化学物品，防止破坏存料容器的； - ⑤在库房及漆料存放区张贴“注意防火”、“必须戴防护用品”等标示，定期对物料存储区进行检查，在存储区内设置围挡，确保泄漏物质不会外溢至区外，设置了完善的消防设备和灭火器材。 - ⑥本项目车间均采用硬化防渗地面，一旦发现漆料泄漏，对泄露地面的少量废液及时采用抹布进行吸附擦除，产生的废抹布作为危险废物管理。存放物料的桶一旦发现破裂，要及时套桶，泄漏物料要及时收集，收集后按危险废物交有资质单位处置。 - ⑦本项目危废贮存库为防止危废贮存库危险废物外漏，危废贮存库设置置物托盘，对地面做重点防渗，并设置围堰。 - ⑧本项目发生火灾时，应及时对附近人员进行疏散，应急处理人员穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，及时用干粉或二氧化碳灭火器进行扑救，不产生消防废水。另，厂区车间地面已设置硬化防渗，涉及产生消防废水时，采用沙袋围堵消防废水，并及时联系有资质单位进行处理。 - 根据本项目原料储量情况及使用特点，本项目发生火灾事故基本不会对外环境造成较大的影响。采取有针对性的风险防范措施能够有效降低事故发生的概率，通过有效的应急措施可以确保事故发生时及时响应、有效处理，将事故状态下对环境的影响控制在可接受水平。 风险事故的应急措施： 为保证本项目的安全运行，防止突发事件的发生，并能在发生意外时迅速准确、有条不紊地进行处理和控制，把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度，本项目应采取的风险事故应急措施有： ①制定巡检制度，定时对车间进行检查，一旦发生意外事故，应及时采取应急措施。 ②当环境事故等紧急情况发生后，事故的当事人或发现人应迅速报告公安机关和环保等有关部门，及时疏散人群，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ③制定应急计划，事故发生时，迅速控制危害源，并对造成的危害进行检测、处置，测定事故的危害区域、危险化学品物质及危害程度，直至符合国家环境保护标准。事故后，进行事故后果评价，事故监测数据及事故后果评价均应整理归档。建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 铁岭华鑫机械科技有限公司建设项目. 建设地点; 辽宁省; 铁岭市; 清河区; /; /. 地理坐标; 经度; 124°06'50.2605"; 纬度; 42°33'03.0029". 主要危险物质及分布; 本项目风险源主要为喷漆过程使用的油漆，储存位置为油漆间。. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 生产原料意外火灾燃烧，对土壤、地表水、地下水环境造成危害；. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓库内；远离火种、热源，防止阳光直射；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，仓库进行地面防渗。 ②固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求做好地面硬化、防渗处理；火灾爆炸风险事故防范措施：消除点火源，易燃场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装；发现泄漏后，立即切断一切火源，火灾爆炸发生后，立即报火警（119）。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 8、电磁辐射 本项目不涉及。 - 监测计划 - 环境管理 ①加强废气、噪声治理设施的管理和日常维护。 ②加强本项目危险废物的管理，定期交由有资质单位进行处理。 ③落实各项环境保护措施，保证环保设施的运行良好。 （2）环境监测计划 根据国家有关规范和辽宁省总量控制有关要求，企业应与有关部门共同制定《排放污染物总量监测方案》，并经环境保护行政主管部门审定批准后执行。根据《污染源自动监控管理办法》（总局令第28号）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），企业污染源监测计划见下表，该计划由建设单位负责实施。 表4-19 运营期环境监测计划表 类别; 监测点位名称; 监测因子; 周期及频率. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃、总挥发性有机物; 1次/半年. 厂界上风向1个点位、厂界下风向2—4个点位; 颗粒物、苯系物、非甲烷总烃; 1次/半年. 在厂房外设置监控点; 苯系物、非甲烷总烃; 1次/半年. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季度. 从布点到取得数据的整个过程均应进行全面质量管理，并符合国家有关规定的要求。监测方法采用国家分析方法。 10、环保措施“三同时”验收一览表 建设项目环保设施“三同时”验收一览表如下表所示。 表4-20 “三同时”验收一览表 类型; 污染防治措施; 验收标准. 废气; 2号车间; 颗粒物; 废气经收集后经过滤棉+二级活性炭处理后经过一根20m高排气筒（DA001）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准. 苯系物. 《工业涂装工序挥发性有机 物排放标准》（DB21/3160-2019）的限值. 非甲烷总烃. 无组织颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准. 无组织苯系物; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3的污染物浓度限值. 无组织非甲烷总烃. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD、NH3-N、SS; 化粪池; 《辽宁省污水综合排放标准》（DB/21-2008）表2中排放浓度限值标准，pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中排放浓度限值标准. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶; 环卫清运. 一般工业固废; 废砂轮、废边角料废铁屑; 收集后外售; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 废漆渣和布袋、废油漆过滤纸、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废油桶; 收集存放在危废贮存库后由有资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 噪声; 设备; 噪声; 减振和隔声装置; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。. 11、企业排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 项目应在各气、水、声、固排污口（源）挂牌标识。规范化整治具体如下： （1）项目建设完成后，生活污水排放口附近醒目处应竖立一个环保图形标志牌。 （2）项目建设完成后，废气排气筒附近醒目处均应竖立一个环保图形标志牌。 （3）项目建设完成后，固废处置前应当有防扬散、防流失等措施，贮存处进出口醒目处应设置环保图形标志牌，见图4-1。 污水排放口; 污水排放口; 废气排放口; 废气排放口; 噪声排放源. 噪声排放源; 固体废物提示; 一般固体废物; 城市生活垃圾分类标志; 危险废物标志. /. 图4-1 环境保护图形标志 （4）项目建设完成后，在噪声较大的车间外或噪声源较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌。 标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。 表4-21 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 12、环保投资 项目建设总投资2000万元，实际环保投资共20万元，占总投资的1%，具体环保投资见下表。 表4-22 环保投资一览表 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 2号车间; 喷漆间设置密闭收集+过滤棉+二级活性炭吸附装置+一根20m高排气筒（DA001）; 10. 废水; 车间地面; 生产车间地面一般防渗，化粪池、喷漆间地面、油漆库房重点防渗; 7. 固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶; 0.2. 危险废物; 危废贮存库地面设置重点防渗，并设置托盘; 1.8. 噪声; 设备噪声; 减振、隔声装置、消声装置; 1. 合计; /; 20. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 2号车间 排气筒DA001 | 颗粒物、苯系物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 密闭喷漆房收集+过滤棉+二级活性炭吸附处理后经过一根20m高排气筒（DA001） | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；苯系物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）的限值 |
|  | 生产车间无组织废气 | 颗粒物、苯系物、挥发性有机物 | 机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2二级标准；《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）表3的污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD、NH3-N、SS | 化粪池 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB/21-2008）表2中排放浓度限值标准，pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中排放浓度限值标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备，厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、废砂轮、废焊条外售处理；废沾染油漆的抹布、手套、废油漆过滤纸、漆渣、废滤棉、废活性炭、废漆桶、废机油、废油桶暂存于危废贮存库，委托给有资质的单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间地面及一般固废暂存间设置一般防渗；化粪池、油漆储存间、喷漆间、危废贮存库等可能泄漏地区设为重点防渗区，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB18598执行 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓库内；远离火种、热源，防止阳光直射；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，仓库进行地面防渗。②做好地面硬化、防渗处理，车间配备干粉或二氧化碳灭火器，并配备一定量消防沙袋，火灾发生后，及时使用灭火器灭火，根据情况报火警（119）。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.168t/a | 0 | 0.168t/a | +0.168t/a |
|  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0.131t/a | 0 | 0.131t/a | +0.131t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.54t/a | 0 | 0.54t/a | +0.54t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.078t/a | 0 | 0.078t/a | +0.078t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.065t/a | 0 | 0.065t/a | +0.065t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.078t/a | 0 | 0.078t/a | +0.078t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0065t/a | 0 | 0.0065t/a | +0.0065t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.625t/a | 0 | 1.625t/a | +1.625t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑、废边角料 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 废砂轮 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废焊条 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 沾染油漆的抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油漆过滤纸 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 1.9t/a | 0 | 1.9t/a | +1.9t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.21t/a | 0 | 9.21t/a | +9.21t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①